## Краткая формулировка задачи

Нужно сделать веб-версию существующего MATLAB .exe приложения для расчёта s-SNOM спектров bulk-образцов. В первой версии нужно полностью повторить функционал текущего приложения: ввод параметров зонда, выбор алгоритма Fast/Accurate, настройка дискретизации N и M, выбор материала из списка или загрузка файла с ε(ω), загрузка экспериментального спектра, расчёт, построение трёх графиков и сохранение результатов.

Backend желательно сделать на PHP, потому что сервер Linux с Nginx/Apache, ASP.NET не поддерживается. Расчётная функция уже написана в MATLAB; на сервере установлен MATLAB Runtime R2024b (24.2), поэтому сначала можно попробовать скомпилировать MATLAB-функцию в Linux command-line executable и вызывать её из PHP через входной JSON-файл и выходной JSON/CSV-файл. Альтернативно, можно перевести функцию на Python. Если что, на GitHub также есть аналогичный расчет, реализованный в виде Jupyter Notebook, по скорости он почти не уступает MATLAB версии.

Интерфейс нужно сразу спроектировать расширяемым: в будущем добавятся Drude-Lorentz model для задания диэлектрической проницаемости через параметры S_j, ω_j, γ_j, а также режим Layered sample для одного или двух слоёв на подложке.

## Материалы

GitHub-репозиторий с MATLAB-кодом https://github.com/Voronin-Kirill/s-SNOM_spectra

В папке MATLAB App project лежит сама функция для расчета, и исходный код .exe приложения со всеми необходимыми файлами. На всякий случай скриншот интерфейса работающего приложения:

## Расширенное описание

## Главная цель первой версии

Сделать веб-страницу, которая функционально повторяет существующее MATLAB .exe приложение для расчёта s-SNOM спектров bulk-образцов.

То есть в первой версии пользователь должен иметь возможность:

- выбрать алгоритм расчёта;

- задать все геометрические параметры и reference material;

- задать параметры частотного диапазона;

- выбрать материал образца из встроенного списка или загрузить пользовательский файл с диэлектрической проницаемостью;

- загрузить пользовательский экспериментальный спектр;

- рассчитать спектр;

- увидеть графики;

- скачать результаты расчёта.

При этом код и интерфейс нужно сразу сделать так, чтобы позже можно было добавить:

- вкладку или режим Drude-Lorentz model для альтернативного задания параметров образца;

- вкладку или режим Layered sample для расчета слоистых образцов;

- параметр K для слоистой модели по аналогии с параметрами M и N в текущей модели;

- задание толщин слоёв;

- материалы для каждого слоя и подложки, по аналогии с тем, как задается материал в текущей модели.

# Общая архитектура интерфейса

Лучше не делать страницу точной копией MATLAB App в визуальном смысле. Старый интерфейс функционален, но для веба удобнее разбить всё на логические блоки.

Предлагаемый вариант:

s-SNOM Spectrum Calculator

[Model] [Tip] [Sample] [Reference] [Calculation settings] [Results]

Или в виде одной страницы с карточками:

------------------------------------------------------------
s-SNOM Spectrum Calculator
------------------------------------------------------------
Left / top area:
[1. Model]
[2. Tip parameters]
[3. Sample parameters]
[4. Reference material]
[5. Calculation settings]
[6. Experimental spectrum]

Right / bottom area:
[Plots]
[Download results]
------------------------------------------------------------

Для первой версии активен только режим:

Model type: Bulk sample

Но в интерфейсе уже можно предусмотреть неактивные или скрытые будущие режимы:

Model type:
(o) Bulk sample
( ) Layered sample      Coming later

А в блоке задания материала:

Material input method:
(o) Built-in material
( ) Upload file
( ) Drude-Lorentz model      Coming later

Важно: даже если Layered sample и Drude-Lorentz пока не реализованы, структура данных и фронтенд-логика должны быть сделаны так, чтобы эти варианты можно было добавить без полной переделки.

# Алгоритм расчёта

В старом приложении есть несколько вариантов алгоритма. Это нужно сохранить.

  - Режимы алгоритма

В интерфейсе нужен блок:

Calculation algorithm

В нём радиокнопки:

(o) Fast
( ) Accurate

В зависимости от выбора используется та или иная матлаб функция. Вообще говоря принципиальной разницы между функциями BulkSpectrum и BulkSpectrum_ac нет, можно всегда использовать BulkSpectrum_ac, только в случае выбора опции Fast передавать туда N=M=10.

  - Параметры дискретизации N и M

В старом приложении есть опция ручного задания параметров дискретизации N и M.

Ограничения:

N_max = 500
M_max = 100

То есть backend должен проверять:

1 <= N <= 500
1 <= M <= 100

И желательно frontend тоже должен это проверять до отправки запроса, а также то, что эти параметры – целые числа.

Если пользователь вводит больше максимума, надо показывать ошибку:

N must be between 1 and 500.
M must be between 1 and 100.

Для будущей слоистой модели нужно предусмотреть третий параметр:

K

Но в первой версии он может быть скрыт или отключён.

Для layered sample в будущем:

K_max = 10
1 <= K <= 10

Для bulk-расчёта K не используется.

# Параметры зонда

Нужен блок:

Tip parameters

Поля:

| Параметр | Обозначение | Единицы | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Curvature radius | R | nm | 25 |
| Length | L | nm | 600 |
| Tapping amplitude | A | nm | 40 |
| Minimum tip-sample distance | H0,s | nm | 2 |
| Minimum tip-reference-material distance | H0,r | nm | 2 |
| Tip permittivity, real part | Re(εt) | — | -1000 |
| Tip permittivity, imaginary part | Im(εt) | — | 800 |

Валидация:

R > 0
L > 0
A > 0
H0,s > 0
H0,r > 0

Желательно в интерфейсе оставить маленькую схему зонда. Она не обязательна для расчёта, но полезна пользователю. Можно использовать статичную картинку из старого приложения.

# Far-field contribution

Нужен блок:

Far-field contribution

Чекбокс:

[ ] Take into account far-field multiplier

Если чекбокс выключен, поля ниже неактивны:

| Параметр | Обозначение | Единицы | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Far-field coefficient | ξ | — | 1 |
| Illumination angle | θ | degree | 45 |

Валидация:
0 <= θ <= 90

# Reference material

Нужен блок:

Reference material

Поля:

| Параметр | Обозначение | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Real part of reference permittivity | Re(εref) | -5000 |
| Imaginary part of reference permittivity | Im(εref) | 1000 |

Эти параметры задают материал, на сигнал которого нормируется расчётный спектр.

# Harmonic number

| Параметр | Обозначение | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Harmonic number | n | 3 |

Валидация:

n — положительное целое число

# Частотный диапазон

Нужен блок:

Frequency range

Поля:

| Параметр | Обозначение | Единицы | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Start frequency | ωmin | cm⁻¹ | 1650 |
| End frequency | ωmax | cm⁻¹ | 1800 |
| Number of points | Nω | — | 100 |

Валидация:

ωmin < ωmax
Nω — положительное целое число

Желательно ввести ограничение на число точек, например:

Nω <= 1000

# Задание материала образца

В первой версии нужно реализовать два способа, как в текущем приложении:

Sample material input method:
(o) Built-in material
( ) Upload file

Третий способ нужно предусмотреть, но пока можно оставить отключённым:

( ) Drude-Lorentz model      Coming later

- Built-in material

Пользователь выбирает материал из выпадающего списка:

Choose the material: [PMMA ▼]

Внутри проекта должна быть папка или файл с библиотекой материалов.

Например:

/materials/
    PMMA.txt
    SiO2.txt
    Si.txt
    Au.txt

Формат файла материала:

frequency_cm-1    Re_epsilon    Im_epsilon

Разделитель может быть пробел, табуляция или запятая.

Для первой версии можно добавить минимум те материалы, которые уже есть в MATLAB App.

- Upload file

Пользователь может загрузить файл с диэлектрической проницаемостью.

Кнопка:

Upload permittivity file

Формат файла:

frequency_cm-1    Re_epsilon    Im_epsilon

Пример:

1650    2.22    0.02
1651    2.23    0.02
1652    2.24    0.03

Требования:

- В файле должно быть минимум три числовых столбца.

- Первая колонка — частота в cm⁻¹.

- Вторая колонка — Re(ε).

- Третья колонка — Im(ε).

- Если расчётный диапазон выходит за диапазон файла, надо показать ошибку.

Текст ошибки:

The selected frequency range is outside the uploaded permittivity data range.

Нужна кнопка:

Download example file

Она скачивает пример файла правильного формата.

- Drude-Lorentz model — задел на будущее

В первой версии можно не реализовывать расчёт через Друде-Лоренца, но интерфейс и структура данных должны это предусматривать.

Будущая модель:

ε(ω) = ε∞ + sum of Lorentz oscillators + optional Drude term

Параметры:

### Общий параметр

ε∞

### Lorentz oscillator j

Для каждого осциллятора:

| Параметр | Обозначение | Единицы |
| --- | --- | --- |
| Oscillator strength | S_j | — |
| Resonance frequency | ω_j | cm⁻¹ |
| Damping | γ_j | cm⁻¹ |

Интерфейс в будущем:

Lorentz oscillators

[ Add oscillator ]

Oscillator 1:
S1 = [...]
ω1 = [...] cm⁻¹
γ1 = [...] cm⁻¹
[Remove]

Oscillator 2:
...

Ограничение:

maximum number of oscillators = 10

Формулу лучше вынести в отдельную функцию, например:

generate_epsilon_drude_lorentz(frequency_grid, parameters)

Тогда при добавлении этой модели не нужно менять основную логику расчёта.

# Experimental spectrum

В старом приложении есть возможность загрузить пользовательский спектр и показать его на том же графике. Это нужно сохранить.

Нужен чекбокс:

[ ] Show user's spectrum in the same plot

Если чекбокс выключен, загрузка файла неактивна.

Если включён, активируется кнопка:

Upload experimental spectrum

Формат файла такой:

frequency_cm-1    amplitude    phase

Тогда:

- amplitude показывается на графике Near-field amplitude;

- phase показывается на графике Near-field phase.

Требования к обработке:

- Проверить, что в файле три числовые колонки.

- Первая колонка — частота.

- Вторая колонка — амплитуда.

- Третья колонка — фаза.

- Если частотный диапазон экспериментального файла не совпадает с расчётным, это не ошибка. Просто график будет отображён в своём диапазоне.

# Результаты и графики

После нажатия Calculate должны строиться три графика. Еще можно добавить кнопку Stop, которая прерывает вычисления.

Лучше использовать Plotly.js, потому что он даёт интерактивность без большой сложности:

- zoom;

- pan;

- hover;

- легенда;

- сохранение графика как PNG.

- График 1 — Dielectric permittivity

Название:

Dielectric permittivity, ε

Ось X:

ω, cm⁻¹

Ось Y:

ε

Кривые:

Re(ε)
Im(ε)

Для первой версии bulk sample это просто диэлектрическая проницаемость образца.

- График 2 — Near-field amplitude

Название:

Near-field amplitude, |σₙ|

Ось X:

ω, cm⁻¹

Ось Y:

|σₙ|

Кривые:

Calculated spectrum
Experimental spectrum, если загружен

- График 3 — Near-field phase

Название:

Near-field phase, arg(σₙ)

Ось X:

ω, cm⁻¹

Ось Y:

arg(σₙ), rad

Кривые:

Calculated spectrum
Experimental spectrum, если загружена фаза

# Скачивание результатов

После расчёта должна появляться кнопка:

Save the results

Минимальный набор колонок:

frequency_cm-1
Re_epsilon_sample
Im_epsilon_sample
Re_sigma_n
Im_sigma_n
abs_sigma_n
arg_sigma_n

Для bulk-версии этого достаточно.

В будущем для layered sample нужно будет добавить:

Re_epsilon_layer1
Im_epsilon_layer1
Re_epsilon_layer2
Im_epsilon_layer2
Re_epsilon_substrate
Im_epsilon_substrate

# Backend-логика

Сервер Linux, используются Nginx и Apache. ASP.NET не поддерживается, поэтому базовый вариант backend — PHP.

Главная техническая задача первой версии — проверить цепочку:

Browser
→ PHP backend
→ MATLAB Runtime (or Python) executable
→ PHP backend
→ Browser
→ Plotly graphs

# Layered sample — задел на второй этап

В первой версии layered sample можно не реализовывать, но интерфейс и структура проекта должны быть готовы.

Будущий режим:

Model type:
(o) Bulk sample
( ) Layered sample

Для layered sample:

Number of layers:
(o) 1 layer on substrate
( ) 2 layers on substrate

Параметры для каждого слоя:

Thickness, nm
Material input method

Материал слоя задаётся так же, как bulk sample:

Built-in material
Upload file
Drude-Lorentz model — later

Для подложки:

Material input method

Толщина для подложки не задаётся, потому что подложка считается полубесконечной.

Для layered sample появляется дополнительный параметр:

K

Ограничение:

K_max = 10
1 <= K <= 10

Итоговые ограничения:

N_max = 500
M_max = 100
K_max = 10

В будущем для layered sample на графике диэлектрической проницаемости лучше показывать все материалы:

Для одного слоя:

Re(ε layer 1)
Im(ε layer 1)
Re(ε substrate)
Im(ε substrate)

Для двух слоёв:

Re(ε layer 1)
Im(ε layer 1)
Re(ε layer 2)
Im(ε layer 2)
Re(ε substrate)
Im(ε substrate)

Если график окажется перегруженным, можно добавить переключатель:

Show permittivity for:
(o) All
( ) Layer 1
( ) Layer 2
( ) Substrate

В первой реализации layered sample можно сначала попробовать показывать всё.

# Drude-Lorentz model — задел на второй этап

Формат будущего блока:

Drude-Lorentz model

Поля:

ε∞

Список Lorentz oscillators:

Oscillator 1:
S1 = [...]
ω1 = [...] cm⁻¹
γ1 = [...] cm⁻¹

Oscillator 2:
S2 = [...]
ω2 = [...] cm⁻¹
γ2 = [...] cm⁻¹

Кнопки:

Add oscillator
Remove oscillator

Ограничение:

maximum number of oscillators = 10

Формулу вычисления ε(ω) лучше реализовать отдельной функцией, чтобы один и тот же код можно было использовать для:

- bulk sample;

- layer 1;

- layer 2;

- substrate.

# Безопасность

- Не передавать пользовательские строки напрямую в shell-команды.

- Использовать временные директории с уникальными именами.

- Удалять временные файлы после расчёта.

- Ограничить время выполнения расчёта. Пусть пока будет 10 минут, если время истекло, а результата нет – прервать расчет и выдать ошибку Time out.

- Возвращать пользователю понятную ошибку, если MATLAB Runtime executable не отработал.